CHECKLIST DE INSPECCIÓN SENSITIVA

Mantenimiento Autónomo (TPM) - Personal de Línea

Basado en ISO 14224 - Inspección Rutinaria Ni (Nivel 1)

ENCABEZADO (llenado en menos de 30 segundos)

| Campo | Valor | Instrucción |
| --- | --- | --- |
| Fecha | ______ / ______ / ______ | DD/MM/AAAA |
| Turno | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ Noche | Marcar con X |
| Técnico | ___________________ | Nombre completo |
| Equipo / Área | ___________________ | Ej: Faja CV-03, Bomba B-12 |
| Horómetro | ______ horas | Leer del Pi o local |
| Tiempo inspección | ______ minutos | Para medir eficiencia |

INSPECCIÓN POR SENTIDOS (10 minutos máx.)

Herramientas necesarias: Linterna, termómetro infrarrojo (opcional), paquímetro básico

| Sentido | ¿Qué revisar? | OK | Anomalía (describir) |
| --- | --- | --- | --- |
| 👁️ Vista | Fugas (aceite, agua, pulpa) | ☐ | _________________ |
|  | Correas/fajas desgastadas o rotas | ☐ | _________________ |
|  | Tornillos o pernos flojos | ☐ | _________________ |
|  | Acumulación de polvo/metal | ☐ | _________________ |
|  | Guardas de seguridad instaladas | ☐ | _________________ |
|  | Nivel de aceite en mirilla | ☐ | _________________ |
| 👂 Oído | Ruido golpeteo (rodamiento dañado) | ☐ | _________________ |
|  | Chirrido (falta lubricación) | ☐ | _________________ |
|  | Rozamiento metálico (desalineación) | ☐ | _________________ |
|  | Sonido irregular del motor | ☐ | _________________ |
| 👃 Olfato | Olor a quemado (eléctrico/fricción) | ☐ | _________________ |
|  | Olor a grasa descompuesta | ☐ | _________________ |
| 🖐️ Tacto indirecto | Temperatura anormal (usar dorso mano cerca) | ☐ | _________________ |
| (prohibido contacto directo) | Vibración excesiva (apoyar base de palma) | ☐ | _________________ |

MEDICIONES BÁSICAS (si hay herramientas disponibles)

| Medición | Valor medido | Unidad | Estándar | ¿Alerta? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura superficial | ______ | °C | < 75°C | ☐ Sí ☐ No |
| Presión de lubricación | ______ | bar | 2.5 - 3.5 | ☐ Sí ☐ No |
| Espesor de correa | ______ | mm | > 12 mm | ☐ Sí ☐ No |
| Amperaje motor (si panel visible) | ______ | A | 70-85% nominal | ☐ Sí ☐ No |

REGISTRO DE ANOMALÍAS (solo si marcó alguna arriba)

| # | Componente | Anomalía detectada | Severidad (marcar) | Acción inmediata tomada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ___________ | _________________ | ☐ Baja ☐ Media ☐ Crítica | _________________ |
| 2 | ___________ | _________________ | ☐ Baja ☐ Media ☐ Crítica | _________________ |
| 3 | ___________ | _________________ | ☐ Baja ☐ Media ☐ Crítica | _________________ |

CLASIFICACIÓN DE LA ANOMALÍA (para saber qué hacer después)

| Severidad | Definición | Acción requerida | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| Baja | No afecta operación, puede esperar | Reportar al supervisor al final del turno | Pequeña fuga de aceite, ruido leve |
| Media | Puede empeorar en horas/días | Reportar de inmediato, programar revisión | Temperatura bordear límite, vibración notable |
| Crítica | Riesgo de parada o accidente | PARAR EQUIPO y reportar a seguridad/supervisor inmediato | Olor a quemado severo, guarda faltante, fuga de material caliente |

CIERRE DEL CHECKLIST

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿El equipo puede seguir operando? | ☐ Sí ☐ No (solo si hay severidad Crítica) |
| ¿Requiere atención de confiabilidad? | ☐ Sí ☐ No |
| ¿Requiere orden de trabajo? | ☐ Sí (generar en sistema) ☐ No |

Observaciones adicionales:

Firma técnico: _____________________
Visto supervisor: _____________________
Hora de cierre: ______ : ______

Flujo recomendado

- Técnico abre app (tableta o PC de turno)

- Selecciona equipo (lista pre-cargada)

- Completa el mismo formulario para cualquier equipo (solo cambia el nombre)

- Al enviar:

  - Se guarda en base de datos local (si offline)

  - Se sincroniza con Pi de OSIsoft (solo tags críticos: temperatura, severidad, operable)

  - Si severidad = "crítica" → notificación automática a supervisor y seguridad

  - Si severidad = "media" → genera tarea pendiente en tablero

VENTAJAS DE ESTE ENFOQUE

| Problema anterior | Solución con este formato |
| --- | --- |
| 509 checklists diferentes | 1 solo formato para toda la planta |
| Técnicos no saben qué revisar | Lista clara por sentido (vista, oído, olfato, tacto) |
| Fallas no se clasifican | Severidad Baja/Media/Crítica con acción definida |
| Datos no llegan a confiabilidad | Integración automática con Pi y Next.js |
| Inspecciones toman 1 hora | 10 minutos máx. por equipo |

CHECKLIST DE INSPECCIÓN SENSITIVA - UNIVERSAL

Aplica para: Eléctrico / Instrumentación / Mecánico (Chancado, Molienda, Flotación, Filtros, Aguas)

Tiempo objetivo: 10-15 minutos por equipo

ENCABEZADO (30 segundos)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fecha | ______ / ______ / ______ |
| Turno | ☐ A ☐ B ☐ C ☐ Noche |
| Técnico | ___________________ |
| Área | ☐ Eléctrica ☐ Instrumentación ☐ Chancado ☐ Molienda ☐ Flotación ☐ Filtros ☐ Aguas |
| Equipo específico | ___________________ (ej: Tablero MCC-03 / Válvula PV-102 / Chancador CH-660) |
| Horómetro | ______ horas |

🔧 SECCIÓN 1: MECÁNICO (para todas las áreas)

| Sentido | Punto de inspección | OK | Anomalía |
| --- | --- | --- | --- |
| 👁️ | Fugas de aceite/grasa/agua/pulpa | ☐ | _________ |
| 👁️ | Correas, cadenas o acoples desgastados | ☐ | _________ |
| 👁️ | Pernos o tornillos flojos | ☐ | _________ |
| 👁️ | Guardas de seguridad instaladas | ☐ | _________ |
| 👂 | Ruido a golpeteo (rodamiento dañado) | ☐ | _________ |
| 👂 | Chirrido (falta lubricación) | ☐ | _________ |
| 👃 | Olor a grasa quemada o sobrecalentamiento | ☐ | _________ |
| 🖐️* | Temperatura anormal (dorso mano cerca) | ☐ | _________ |
| 🖐️* | Vibración excesiva | ☐ | _________ |

⚡ SECCIÓN 2: ELÉCTRICO (tableros, motores, cableado)

| Sentido | Punto de inspección | OK | Anomalía |
| --- | --- | --- | --- |
| 👁️ | Cableado suelto o conexiones calientes (color café) | ☐ | _________ |
| 👁️ | Aislamiento dañido o pelado | ☐ | _________ |
| 👁️ | Polvo o suciedad dentro de tableros | ☐ | _________ |
| 👁️ | Luces piloto o indicadores en tablero | ☐ | _________ |
| 👁️ | Fusibles soplados o térmicos disparados | ☐ | _________ |
| 👂 | Zumbido anormal en contactores o transformadores | ☐ | _________ |
| 👃 | Olor a quemado (aislante o plástico) | ☐ | _________ |
| 🖐️* | Temperatura en bornes o conexiones | ☐ | _________ |
| 📊 | Amperaje en pantalla (si visible) | ______ A | límite: ___ |

📟 SECCIÓN 3: INSTRUMENTACIÓN (válvulas, transmisores, lazos)

| Sentido | Punto de inspección | OK | Anomalía |
| --- | --- | --- | --- |
| 👁️ | Indicadores locales (presión, temperatura, nivel) | ☐ | _________ |
| 👁️ | Válvulas en posición correcta (abierto/cerrado) | ☐ | _________ |
| 👁️ | Fugas en conexiones de instrumentos | ☐ | _________ |
| 👁️ | Pantallas de transmisores (sin errores o apagadas) | ☐ | _________ |
| 👁️ | Tubos capilares o líneas de impulso dañadas | ☐ | _________ |
| 👂 | Escape de aire en válvulas neumáticas | ☐ | _________ |
| 👃 | Olor a gas o solvente (si aplica) | ☐ | _________ |
| 🖐️* | Vibración en líneas de instrumentos | ☐ | _________ |

🏭 SECCIÓN 4: ESPECÍFICO POR ÁREA (solo lo que aplica)

📌 Chancado

| Punto específico | OK | Anomalía |
| --- | --- | --- |
| Pasadores o camisas del chancador desgastadas | ☐ | _________ |
| Correas transportadoras centradas | ☐ | _________ |
| Tolva de alimentación sin atoros | ☐ | _________ |
| Imán o separador metálico funcionando | ☐ | _________ |

📌 Molienda (Molinos de bolas/SAG)

| Punto específico | OK | Anomalía |
| --- | --- | --- |
| Revestimientos (liner) - espesor > 35 mm | ☐ | _________ |
| Trommel (zaranda descarga) sin roturas | ☐ | _________ |
| Sistema de levantamiento de bolas | ☐ | _________ |
| Cilindro del molino sin fisuras | ☐ | _________ |

📌 Flotación

| Punto específico | OK | Anomalía |
| --- | --- | --- |
| Celdas de flotación - nivel de espuma | ☐ | _________ |
| Válvulas de aire en operación | ☐ | _________ |
| Mecanismo de agitación (rotor-estator) | ☐ | _________ |
| Tuberías de relave sin obstrucción | ☐ | _________ |

📌 Filtros (prensa o disco)

| Punto específico | OK | Anomalía |
| --- | --- | --- |
| Telas filtrantes sin roturas | ☐ | _________ |
| Presión de soplado (parámetro normal) | ☐ | _________ |
| Sistema de descarga de torta | ☐ | _________ |
| Fugas en placas o sellos | ☐ | _________ |

📌 Aguas (recirculación, relaves, clarificación)

| Punto específico | OK | Anomalía |
| --- | --- | --- |
| Bombas de agua - prensa de empaquetadura | ☐ | _________ |
| Nivel de estanques o espesadores | ☐ | _________ |
| Tuberías sin fugas ni corrosión | ☐ | _________ |
| Sistema de dosificación de floculante | ☐ | _________ |

📊 REGISTRO DE ANOMALÍAS (llenar solo si marcó alguna)

| # | Componente | Anomalía | Área | Severidad | Acción tomada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ________ | ________ | ☐ Mec ☐ Elec ☐ Inst | ☐ B ☐ M ☐ C | ________ |
| 2 | ________ | ________ | ☐ Mec ☐ Elec ☐ Inst | ☐ B ☐ M ☐ C | ________ |
| 3 | ________ | ________ | ☐ Mec ☐ Elec ☐ Inst | ☐ B ☐ M ☐ C | ________ |

Severidad: B = Baja / M = Media / C = Crítica

✅ CIERRE

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Equipo puede operar? | ☐ Sí ☐ No |
| ¿Requiere orden de trabajo? | ☐ Sí (ID: ______) ☐ No |
| ¿Se notificó a supervisor? | ☐ Sí ☐ No |
| ¿Se generó alerta en Pi? | ☐ Sí ☐ No (automático) |

Observaciones: _________________________________________________

Firma técnico: _________________
Hora fin: ______ : ______

CÓMO IMPLEMENTARLO EN NEXT.JS (solución práctica)

Base de datos mínima

javascript

// Única plantilla base

const plantillaUniversal = {

secciones: ["mecanico", "electrico", "instrumentacion", "areaEspecifica"],

areasEspecificas: ["chancado", "molienda", "flotacion", "filtros", "aguas"]

}

// Configuración por área (qué items específicos mostrar)

const configuracionPorArea = {

chancado: ["pasadores", "correas", "tolva", "iman"],

molienda: ["revestimientos", "trommel", "levantamiento", "cilindro"],

flotacion: ["celdas", "valvulasAire", "agitacion", "tuberias"],

filtros: ["telas", "presionSoplado", "descarga", "sellos"],

aguas: ["bombas", "nivelEstanques", "tuberiasFugas", "floculante"]

}

Con esta estructura, un solo componente en Next.js:

- Recibe el área seleccionada

- Renderiza las secciones universales (mecánico, eléctrico, instrumentación)

- Renderiza dinámicamente la sección específica según el área

- Guarda todo en una sola tabla de base de datos

TIEMPOS ESTIMADOS POR ÁREA

| Área | Equipos típicos | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| Eléctrico | 5-10 tableros/modulares | 15-20 min |
| Instrumentación | 10-15 lazos/válvulas | 15-20 min |
| Chancado | 1-2 chancadores + fajas | 10-15 min |
| Molienda | 1-2 molinos + hidrociclones | 15-20 min |
| Flotación | Banco de 5-10 celdas | 15 min |
| Filtros | 2-3 filtros | 10 min |
| Aguas | 3-5 bombas + espesadores | 10 min |

IMPLEMENTACIÓN POR FASES (recomendado)

Fase 1 (1 semana): Prueba con 2 áreas (ej: Chancado + Eléctrico)
Fase 2 (2 semanas): Ajusta según feedback de técnicos
Fase 3 (1 mes): Escala a todas las 7 áreas
Fase 4 (continuo): Conecta automáticamente con Pi de OSIsoft y Next.js

¿Necesitas que desarrolle un ejemplo específico para un equipo de alta criticidad de alguna de estas áreas (ej: Chancador primario o Molino SAG)?

Usuarios para probar

| Email | Password | Rol |
| --- | --- | --- |
| ovidio.capurata@gmail.com | Sync2025! | Admin — ve todo |
| c.mendoza@minera.com | Super2025! | Supervisor |
| p.quispe@minera.com | Super2025! | Supervisor |
| j.flores@minera.com | Tecnico2025! | Técnico |
| a.torres@minera.com | Tecnico2025! | Técnico |

Los 7 usuarios en la BD listos para probar:

| Nombre | Email | Password | Rol | Disciplina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ovidio Capurata | ovidio.capurata@gmail.com | Sync2025! | Administrador | — (ve todo) |
| Carlos Mendoza | c.mendoza@minera.com | Super2025! | Supervisor | GENERAL |
| Patricia Quispe | p.quispe@minera.com | Super2025! | Supervisor | GENERAL |
| Jorge Flores | j.flores@minera.com | Tecnico2025! | Técnico | GENERAL |
| Ana Torres | a.torres@minera.com | Tecnico2025! | Técnico | GENERAL |
| Roberto Salas | r.salas@minera.com | Inst2025! | Supervisor | INST |
| Lucia Vargas | l.vargas@minera.com | Inst2025! | Técnico | INST |

Los instrumentistas son Roberto Salas (supervisor) y Lucia Vargas (técnico) — ambos con password Inst2025!. Ellos ven OT + Calibración. Los demás solo ven OT.

- Email: ehuayllas@minera.com

- Contraseña: erwin2026

Para arreglar el árbol de fallas

Actualmente no hay match real — y esa es la raíz del problema que acabamos de resolver quitando el filtro.

Te explico lo que existe hoy:

Lo que tiene el TAG del equipo:

- tipoEquipo: código corto del sistema JDE/mantenimiento → ej. EMT (Equipo Motor Trifásico), BMC (Bomba Centrífuga), COM (Compresor)

- descripcion: "Motor Agitador 250AG171M"

- subtipo: otro código de clasificación interna

Lo que tiene el Árbol de Fallas:

- tipoEquipo: nombre de la hoja Excel → MOTORES, BOMBAS, COMPRESORES, AGITADORES...

Son dos sistemas de clasificación distintos que hoy no están conectados. El código EMT y la categoría MOTORES significan lo mismo pero el sistema no lo sabe.

Para hacer el match real hay dos opciones:

Opción A — Tabla de mapeo simple (más rápida):

EMT  → MOTORES

BMC  → BOMBAS

COM  → COMPRESORES

AGI  → AGITADORES

...

Se guarda en la DB o en un JSON, y al cargar causas se traduce L.tipoEquipo antes de filtrar.

Opción B — Agregar campo categoriaISO al modelo Equipo (más limpia): Cada equipo en la DB tendría directamente categoriaISO: "MOTORES", que se asigna al momento de importar o editar el equipo.

¿Tienes una lista de los códigos tipoEquipo que usan en la planta (EMT, BMC, COM, etc.)? Con eso puedo hacer el mapeo en un día y las causas quedarían filtradas correctamente por tipo de equipo.